V.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, объектах федерального значения, объектах регионального значения.

V.1. Объекты федерального значения.

Градостроительным решением Генерального плана поселения не предусмотрено размещения новых объектов и учреждений федерального уровня.

V.2. Объекты регионального значения.

Градостроительным решением Генерального плана поселения не предусмотрено размещения новых объектов и учреждений регионального уровня.

V.3. Зоны с особыми условиями использования территории, связанных с размещением значимых объектов.

Потребуется установление и организация санитарно-защитных зон предприятий, санитарных разрывов и охранных зон инженерных сооружений, придорожных полос. Имеющиеся территориальные ресурсы достаточны для решения этой задачи. Зоны с особыми условиями могут немного выступать за пределы границы населенных пунктов. Однако в существующей градостроительной ситуации это не создаст неудобств окружающим землепользователям и жителям населенных пунктов.

V.4. Обоснование вариантов размещения значимых объектов на территории поселения и возможных направлений их развития.

В связи с тем, что описанные объекты уже существуют и лишь подвергаются реконструкции (капитальному ремонту) или запланированы, предложений альтернативных вариантов их территориального размещения в Генеральном плане не предлагается.

VI.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, объектах местного значения.

VI.1. Объекты местного значения района.

Объекты местного значения муниципального района, предусмотренные Схемой территориального планирования, вошли в состав объектов местного значения, планируемых к размещению настоящим Генеральным планом. Особого их выделения на картах Генерального плана не требуется.

VI.2. Зоны с особыми условиями использования территории, связанных с размещением объектов местного значения района.

Проблем в организации зон с особыми условиями использования территории в связи с планируемым размещением указанных объектов местного значения не предвидится. Территориальные резервы для этого зонированием поселения предусмотрены.

Расстояния от границ зоны санитарной охраны до жилых зданий, участков детских учреждений, школ, учреждений здравоохранения следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

VI.3. Обоснование вариантов размещения объектов местного значения района на территории поселения и возможных направлений их развития.

Альтернативных вариантов размещения объектов капитального строительства местного значения предусмотренных Генеральным планом нет. Связано это с компактным размещением территориальных резервов, сохранением границ поселения без изменения и профессиональной работой администрации, спланировавшей появление указанных объектов ранее и сохранившей участки территории для строительства их будущем. Исключение составляют очистные сооружения и кладбище. Предложенные варианты их размещения являются единственно возможными.

VII. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий, в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций, ограничения использования территории, ограничения хозяйственной и иной деятельности обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной Постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории поселения возникновение ЧС возможно по причине (источники ЧС):

- аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении потенциально опасных объектов (технических устройств или сооружений) а также на транспорте). К потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.;

- негативные природные явления - метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень), природные пожары, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки; аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах;

- биолого - социальные опасности.

Таким образом,

Техногенными ЧС являются:

- 	промышленная авария;

- 	транспортная авария (катастрофы);

авиационные аварии (катастрофы);

ракетно-космические катастрофы;

-	железнодорожная авария;

-	авария на гидродинамических объектах;

- 	взрыв;

- 	авария на магистральном трубопроводе, авария на трубопроводе - авария на трассе трубопровода;

-	железнодорожная авария;

- 	пожары в зданиях и сооружениях и объектах сельскохозяйственного назначения;

-	аварии с выбросом АХОВ и разливов ГСМ при транспортировке через территорию поселений.

Природными ЧС являются:

-  	затопление, подтопление
  	 - 	сильный ветер (свыше 14 м/с).     
  	 -	сильные гроза, ливень, град;

-	гололед, заморозок; 
     	 -	очень сильный снегопад ,сильная метель;

-	туман, пыльная буря;

-	засуха;

-	сильная жара;

-	пожар, лесной пожар, степной пожар.

Биолого-социальными ЧС являются:

-	особо опасные болезни (холера, чума, сибирская язва и другие вирусы);

-	опасные кишечные инфекции;

-	особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб;

-	массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера на территории поселения являются инженерно - геологические и климатические особенности района, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Метеорологические явления:

•    сильный ветер - скорость свыше 25 м/сек;

•    крупный град - диаметр градин от 5 до 20 мм;

•    сильный гололед - отложение на проводах диаметром 20 мм и более;

•    сильные и продолжительные осадки;

•   туман

2. Пожарная опасность

Сведения об опасных природных процессах, характерных для района планируемой территории и о категориях опасности этих объектов приведены в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий". Категория оценки сложности природных условий - средней сложности. Категория опасности природных процессов – (умеренно-опасные, по отдельным показателям) - опасные.

Проектируемая территория относится к потенциально подтопляемым в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках). Категория сложности инженерно-геологических условий с учетом сезонного подтопления IV (СП 11-105-97 приложение Б; СП 11-105-97, ч. II, приложение И.)

По климатическому районированию согласно СНиП 23-01-99 район относится к климатическому подрайону III-B.

Характеристика основных климатических параметров приводится по данным СНиП 23-01-99 для г. Волгограда:

- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до -14°,

- среднемесячная температура в июле от +21 °С до +25° С,

- среднегодовая температура +8° С,

- абсолютный минимум температур зимой составляет -35° С,

- абсолютный максимум температур летом достигает +44° С.

По степени влажности исследуемый район относится ко 3-ой (сухой) зоне. Глубина сезонного промерзания грунтов -1.2 м. Высота снежного покрова 70см. В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия» данной площадке соответствуют следующие характеристики:

•   Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

•   Снеговая нагрузка - 0,7 Кпа для II района.

•   Толщина стенки гололёда - 10мм для III района

Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явлениям позволил сформировать основные характеристики   поражающих факторов.

Таблица VII-1

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Сильная метель | Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек. И более и видимости менее 500 м. |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающий конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Засуха | Суховей. Засуха атмосферная. Засуха почвенная. | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами Управления по ГО ЧС на основании данных, территориальными органами управления сельского хозяйства. |
| Землетрясение. | Землетрясение. | 5 баллов и более |
| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
|  | Гидродинамический Гидрохимический | гидродинамическое давление потока грунтовых вод; загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение | Аэродинамический Гидродинамический Гидрохимический | Ударная волна; поток (течение) воды; загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод; |

VI.1. Защита от природных пожаров.

Современный подход развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные аварии и катастрофы природного и техногенного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его среду обитания.

В муниципальном районе в период апреля по октябрь наступает пожароопасный сезон. Большое число пожаров связано с неконтролируемым горением сухой травы, с постоянной угрозой переброска огня на лесные угодья, защитные лесополосы и жилые постройки. Наиболее опасными являются пожары в высоких насаждениях района.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автомобильных лестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно - двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны), утвержденных МЧС Российской Федерации.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций при пожарах и подтоплении во время весеннего паводка носит нерегулярный и незначительный характер. В целях снижения риска должен постоянно осуществляется комплекс профилактических мероприятий. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01.

VI.2. Защита от шума, электромагнитных полей, ветровых и снеговых нагрузок, других метеорологических явлений.

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию следует принимать в соответствии со СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003).

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях должны соответствовать СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и Санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах, утвержденным в установленном порядке. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

При размещении радиотехнических объектов (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радиолокационных станций), промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию, следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами, Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго СССР и согласованными в установленном порядке.

Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ 76/87) и Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП — 72/87), утвержденными Минздравом и согласованными в установленном порядке.

Опасные метеорологические явления и процессы такие как ливень, ураганный ветер, град, засуха, чрезвычайная пожарная опасность характерны для всех территорий Волгоградской области.

Мероприятия и предложения Генерального плана направлены на локализацию, блокирование, сокращение времени действия, масштабов действия и ослабление поражающих факторов и источников поражений, а также реабилитацию населения и ликвидацию последствий поражения территорий и окружающей среды.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

1. Аварии на транспорте;

2. Аварии на электро - энергетических системах и системах связи;

3. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Анализ прошедших аварий позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

• отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

• человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

• внешние воздействия природного и техногенного характера.

- VI.3. Аварии на транспорте.

Генеральным планом предполагается: реконструкция с повышением технической категории всех существующих автомобильных дорог на территории поселения, что позволит снизить риски возникновения ЧС на транспорте.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть при транспортировке автоцистерн с ГСМ и АХОВ  и транспортировке баллонов сжиженного газа. Риски дорожно–транспортных ЧС возникают при нарушении правил дорожного движения.

Для зонирования планируемой территории применялись критерии, рекомендованные СП 11-112-2001. Уровень риска поражения при авариях на опасных объектах значительно превышает уровень допустимого риска. На данной территории необходимо проведение мероприятий по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и населения станицы, определенных нормативными документами по техническому регулированию. В последние годы (после 2010 года) осуществляется завершение реализации комплекса мероприятий по экономической, научно-технической и технологической готовности государства к предотвращению угроз химического и биологического характера, ликвидации их последствий и противодействию террористическим проявлениям в области химической и биологической безопасности.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть при транспортировке газовых баллонов. Риски дорожно - транспортных ЧС возникают при нарушении правил дорожного движения.

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций на автодорогах России, определена вероятность аварии одного автомобиля, перевозящей взрывоопасный груз в расчете на 1 км пути. Вероятность аварии автомобиля с СУГ-1,87*10-7 (сут, км) - 1. Коэффициент опасности, определяющий степень вероятности развития аварии в чрезвычайную ситуацию с максимально возможными последствиями составляет: для автомобильного транспорта - 6*10-4.

VI.4. Аварии на объектах энергоснабжения.

Приводят к аварийным отключениям систем жизнеобеспечения на сутки и более. С 2006 года аварий на объектах не зафиксировано (паспорт безопасности населенных пунктов поселения). Риск возникновения ЧС сохраняется в связи с износом основных сетей и оборудования и представляет угрозу увеличения частоты чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Необходимы работы по реконструкции энергетических сетей.

VI.5. Защита от террористических актов.

Наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов не охраняются. Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами полиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды автоцистернами .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

Улучшение биолого-социальной обстановки

Для населения сельского поселения остаются опасными в плане возможности возникновения вспышек и эпидемий следующие заболевания: острые кишечные инфекции, ОРВИ, грипп. На территории поселения существует угроза заболевания природно-очаговыми и особо опасными инфекционными заболеваниями - туляремии, сибирской язвы, лептоспироза, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, КУ-лихорадке. Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистемы территории. Сформировавшиеся природные очаги устойчивы, существуют длительное время. В результате хозяйственной деятельности человека они могут трансформироваться и менять свои границы. Источники инфекций сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Основными носителями инфекций являются дикие позвоночные животные, переносчиками - членистоногие кровососы (клещи, комары, слепни и пр.)

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории.

В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на все без исключения компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно-очаговых инфекций напрямую зависит от санитарно - гигиенического состояния территории. В связи с этим, генпланом предусмотрено строительство очистных канализационных сооружений и сетей, ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и утилизацию бытовых отходов.

Наряду с природно-очаговыми инфекциями опасность представляют и социально-обусловленные инфекции: ВИЧ, туберкулез и др.

Эпизоотическая обстановка на проектируемой территории остается стабильной.