1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

Внешняя транспортная связь и далее будет обеспечиваться местными автомобильными дорогами. Для обслуживания внешнего пассажирского автомобильного транспорта предлагается размещение автобусной станции расположенной в общественно-деловой зоне в непосредственной близости от центральной площади.

Планируемый уровень автомобилизации в поселке принимается в соответствии с Постановлением главы администрации Волгоградской области от 5 сентября 2007 года № 1574 - 355 единиц на 1000 жителей, из них 300 единиц в частной собственности. Таким образом, парк автомобилей к 2033 году должен составлять 388 автомобилей, 328 автомобилей в частной собственности.

При планируемом расширении территории поселка транспортная сеть не предполагает включение в транспортный поток маршрутного муниципального транспорта (для обеспечения наименьшего временного показателя для достижения  мест приложения труда и обслуживания, социально значимых объектов, мест отдыха).

Состояние объектов улично-дорожной сети (улиц и дорог) поселка в целом можно назвать удовлетворительным, но качество их покрытий из года в год ухудшается, а темпы их ремонта низки. Требуется проведение реконструктивных мероприятий. Особенно в индивидуальной жилой застройке остро требуется реконструкция и ремонт участков существующей улично-дорожной сети.

Совершенствование улично-дорожной сети предусматривает в первую очередь:

- реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствие твердого покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность транспорта;

- постройку и ввод в действие новых объектов улично-дорожной сети  для совершенствования транспортного обслуживания населения и предприятий на вновь застраиваемых территориях.

Улично-дорожная сеть поселка сохраняется прямоугольного вида и определяет квартальный тип деления территории. Дополнительно планируется улучшить транспортное обеспечение западной и восточной частей поселка. Планируется обновление существующих грунтовых дорог на юге поселка.

Планирование строительства и реконструкции улиц и дорог выполняют по этапам. Категории улиц и дорог поселка установлены в соответствии со СП 42.13330.2011 и СНиП 2.05.02-85.

Расчётные параметры улиц и дорог.

| Категория дороги (улицы) | Ширина в красных линиях (земляного полотна), м | Ширина проезжей части, м | Число полос движения | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина тротуара (обочин), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 20 | 7 | 2 | 60 | - |
| Главная улица | 20 | 7 | 2 | 40 | 1,5-2,25 |
| Основная улица в жилой застройке | 15 | 6 | 2 | 40 | 1-1,5 |
| Второстепенная улица в жилой застройке | 10 | 5,5 | 2 | 30 | 1 |

В соответствии со СП 42.13330.2011  инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

. 	Предполагается сформировать дорожно-транспортную сеть поселка свободного (смешанного)  типа. Улично-дорожная сеть задумана в виде непрерывной системы с учетом зон функционального назначения улиц, перспективной интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Мероприятия по формированию транспортной сети поселка определены с целью:

- создания условий для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах

- повышения доступности транспортных услуг населения

- обеспечения безопасности дорожного движения

- повышения конкурентоспособности сети автомобильных дорог Волгоградской области для реализации ее транзитного потенциала;

- развитие дорог местного значения

- снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

В целом прямоугольная основа транспортно-планировочной сети поселка сохраняется. Сеть развивается за счет строительства связывающих дорог между поселком и обслуживающими поселок объектами и зонами, личными подсобными хозяйствами, обеспечивая их функционирование. При развитии улично-дорожной сети за основу принята исторически сложившаяся система улиц с учетом их дальнейшего благоустройства. Реконструкция участков существующих жилых улиц местного значения не планируется и не требуется проектной проработки изменений параметров улиц и дорог.

Запланировано обеспечение транспортного обслуживания планируемой южной промышленной зоны. Её улично-дорожная сеть является продолжением поселковой. Для планируемых улиц общепоселкового значения, проходящих по производственным территориям, также требуется выполнение проектных работ в соответствии нормативным требованиям, предъявляемым к поселковым улицам.

По направлениям с интенсивным движением предлагается асфальтовое покрытие дорог. Связь жилых территорий с производственной зоной обеспечивается автомобильными дорогами IV категории. Для основных улиц, связывающих жилые кварталы с производственной территорией, предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий: цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.

Объекты коммунально-бытового назначения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в поселении продолжает оставаться неразвитым. В поселении планируется размещение, модернизация и реконструкция действующих инженерно-технических комплексов (водохозяйственного, энергетического, связи), устаревших инженерных коммуникаций.

- Водохозяйственный комплекс включает в себя объекты водоснабжения и водоотведения сточных вод.

- Энергетический комплекс включает объекты тепло, электро-  и газоснабжения.

- Связь включает объекты телефонной, мобильной, телевизионной, радиопередающей связи.

- Водоснабжение.

Для обеспечения потребителей п. Крепинский водой данным проектом предусматривается развитие существующей системы водоснабжения.

В целях повышения качества воды, подаваемой потребителям рекомендуется рассмотреть необходимость устройства водопроводных очистных сооружений.

Проектируемые сети водоснабжения предусматривать преимущественно кольцевыми.

На проектируемой сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог. Расстояние между которыми определяется из расчета обеспечения пожаротушения любого, обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.

Для улучшения качества воды, подаваемой потребителю, рекомендуется устройство станции водоподготовки с обязательным включением в состав сооружения установок для осветления, обеззараживания, снижения общей минерализации и умягчения воды

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
	Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с  СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное суточное водопотребление на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Неучтенные расходы  приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют.

Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды составит:

Qхоз.пит=227,34м3сут=9,47м3час

Расход воды на наружное пожаротушение поселка принят в соответствии с СП 8.13130.2009 табл. 1 и составляет 1 пожар 10 л/сек. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,5 л/сек. Противопожарный запас равен:

Qпож=3⋅3,6⋅1⋅10+2⋅2,5=162м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Расход воды для полива зеленых насаждений общего пользования, усовершенствованных покрытий проездов и площадей, посадок на приусадебных участках  принят согласно СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и соруже-ния» табл.3 прим.1,2. В связи с отсутствием официальных данных о площадях по видам благоустройства, среднесуточное потребление воды на поливку принято в расчете на одного жителя 90 л/сут. Полив производится ежедневно в период с мая по сентябрь (153 дня в году). И составляет в течении сезона:

Qполив=98,37м3сут

Для снабжения потребителей поливной водой необходимо строительство поливочного водопровода.

Таблица III.1-3

| Водопотребление п. Крепинский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п∕п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Расход на единицу потребителя, м3/сут | Общее водопот-ребление м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Сельский населенный пункт | 1 житель | 1093 | 0,16 | 174,88 |
| 2 | Промышленные предприятия | 20% от общего водопотребления |  |  | 34,98 |
| 3 | Неучтенные расходы (содержание домашних животных) | 10% от общего водопотребления |  |  | 17,488 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 227,34 |
|  | Полив территории | 1 чел | 1093 | 0,09 | 98,37 |
|  | Пожаротушение | наружное | 1 | 10 л/с время 3ч | 162 м3 |
|  |  | внутреннее | 1 | 2 струи по 2,5л/с |  |
| Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. |  |  |  |  |  |
| Примечание 2. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют |  |  |  |  |  |

Приведенные в настоящем разделе данные по количеству водопотребителей, расходам питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив населенных пунктов подлежат уточнению на последующих этапах проектирования, при этом выбор водоисточника и подачу воды на полив (совместно или раздельно) принять на основании техно-экономических расчетов.

- Водоотведение

В связи с невозможностью и экономической нецелесообразностью, на данном этапе развития,  применения централизованной системы водоотведения п. Крепь, данным проектом предлагается использование следующей схемы водоотведения:

- от индивидуальной жилой застройки в выгреба и жижесборники с последующим вывозом специализированным транспортом на сооружения биологической очистки.

- от проектируемых зданий социально-бытового назначения, производственных объектов планируемых к размещению  в локальные очистные системы глубокой биологической очистки с последующей утилизацией в техническую воду и минеральные удобрения.

Однако, при увеличении численности населения, в целях обеспечения комфортных условий проживания, рекомендуется рассмотреть возможность устройства  централизованной системы водоотведения.

Приведенные в настоящем разделе данные подлежат уточнению на последующих этапах проектирования.

- Газоснабжение.

Вопрос газоснабжения поселения решается перспективным планом развития газораспределительных сетей ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Развитие газификации осуществляется согласно плана застройки Калачевского района Волгоградской области.

Ориентировочный расход газа определен по годовым нормам потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и годовым нормам расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Расход природного газа на перспективу составляет 1 544,06 тыс.  м3/год

Рекомендуется рассмотреть возможность подключения котельных планируемых к размещению к газопроводам низкого давления.

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения сельского поселения с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

- Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа. В перспективе прогнозируется 100%-ый охват населения природным газом.

Централизованным теплоснабжением рекомендуется обеспечить здания культурно-бытового назначения, детские сады, школы, лечебные учреждения. Централизованное горячее водоснабжение рекомендуется предусмотреть для зданий культурно-бытового назначения, детских садов, школ, лечебных учреждений.

Однако, при достаточном технико-экономическом обосновании возможно отказаться от централизованного теплоснабжения и использовать для данной группы потребителей индивидуальные газовые водонагреватели современного типа.

В соответствии с климатическим районированием (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») продолжительность отопительного периода составляет 176 суток, средняя температура за отопительный период -2,3°С.

Ориентировочный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 41-104-2000 (с попр. 2001) «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Годовой расход тепла составит:

Qпоселения=55586096мДжгод

Размещение котельных, внеквартальных тепловых сетей будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

- Электроснабжение.

Данным проектром предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения п.Крепинский. Для снабжения электроэнергией социальных, коммунальных и производственных объектов предлагаемых к размещению и повышения надежности существующей схемы электроснабжения предлагается устройство дополнительно 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кв.

Расчет электрических нагрузок выполнен по нормативным данным, принятым в соответствии с РД 34.20.185-94(изм.1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Потребная мощность составляет 2 371,810 тыс. кВтч/год

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территории будет осуществляться на напряжении 10 кВ воздушным способом по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя.

- Трансформаторные подстанции для проектируемых объектов рекомендуется применять преимущественно комплектные закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

Дождевая канализация.

В целях повышения общего уровня благоустройства вновь планируемых территорий, создания необходимых условий работы автодорог и в соответствии с санитарными нормами предусмотрен организованный отвод поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков и дождевой канализации проектируемых участков. Предлагается создать смешанную систему водоотвода. От жилой застройки и иных территорий стоки будут отводиться с помощью наземной сети канав, лотков, кюветов, а вдоль основной дорожной магистрали с помощью подземной системы трубопроводов.

Предлагается очистка дождевых стоков на локальных очистных сооружениях биологической очистки с последующим выпуском в Ерик Мышковский.

Трассировка сети, а также решения о составе сооружений дождевой канализации будет приниматься на последующих стадиях проектирования.

Объекты социально-культурного назначения

Дошкольные учреждения

Документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения учреждений соответствующего уровня. На момент разработки Генерального плана в районных документах развития в поселении не запланировано к строительству детских дошкольных учреждений.

Определена потребность в учреждениях дошкольного воспитания:

1093 чел. х 0,1= 193 детей дошкольного возраста;

193 х 0,4 = 77 детей дошкольного возраста обеспечивается местами в сельской местности в соответствии с установленными Правительством нормативами (40 мест на 100 детей).

Необходимо дополнительно будет организовать 42 места. Необходимости разместить одну новое дошкольное учреждение в поселке.

Дошкольное учреждение может комплектоваться бассейном при соответствующем увеличении размера земельного участка. Расчет дополнительной потребности в учреждениях дошкольного образования до 2033 года в связи с возможным освоением площадок под комплексную жилую застройку проводится в рамках разработки проектов планировки жилой территории.

Общеобразовательные учреждения

Документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения в поселении или поблизости аналогичных учреждений соответствующего уровня. На момент разработки Генерального плана в районных документах развития в поселении не запланировано к строительству школьных образовательных учреждений.

Определено количество детей школьного возраста на расчетный срок действия генерального плана:

1093 чел. х 0,1= 193 детей-школьников в возрасте 7 – 17 лет;

193 х 0,4 = 77 детей школьного возраста обеспечивается местами в сельской местности в соответствии с установленными Правительством нормативами (40 мест на 100 детей).

Необходимости в строительстве новых школьных учреждений в станице нет.

Расчет потребности в дополнительных учреждениях образования до 2033 года в связи с возможным освоением площадок для комплексной жилой застройки должен предусматриваться в рамках разработки проектов планировок жилой территории.

Внешкольные учреждения.

Документы территориального планирования более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предлагают размещения новых объектов капитального строительства социальной направленности на территории поселения. Генеральным планом в поселении не запланировано к строительству внешкольных образовательных учреждений.

Специальные образовательные учреждения

В соответствии с имеющимися нормативами не планируется к размещению в поселении среднего специального профессионального технического учебного заведения.

Объекты здравоохранения

О потребности в дополнительных местах на настоящее время информации нет. О наполненности палат в настоящее время информации нет. Однако документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения в поселении аналогичного учреждения соответствующего уровня. Не запланировано строительство ни одного нового учреждения здравоохранения в поселении.

Расчет потребности учреждений здравоохранения на расчетный срок в поселении:

Участковая больница

1,1 х 13,5 = 14,85 койко-мест.

Необходимости дополнительно увеличить емкость больницы нет.

Поликлиника (амбулатория)

2,1 х 18,15 = 38 посещений в смену.

Необходимости в строительстве новых учреждений здравоохранения в поселке нет.

Расчет потребности в дополнительных учреждениях здравоохранения – ФАПов до 2033 года в связи с возможным освоением площадок для комплексной жилой застройки предусматривается в рамках разработки проектов планировки территории.

Объекты культуры.

Документы более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предполагают размещения новых объектов капитального строительства культурно-массовой направленности на территории поселения.

Учреждения культуры на срок действия Генерального плана населенного пункта на 1093 жителей должен стандартно иметь 200 зрительских мест, минимальной общей площадью 80 кв.м. на 1000 жителей.

Количество зрительских мест в существующем учреждении культуры соответствует установленному нормативу.

Дополнительное размещение и проектирование новых учреждений культуры и искусства проводится в индивидуальном порядке в случае необходимости. Расчет потребности в дополнительных учреждениях культуры до 2033 года в связи с возможным освоением площадок для комплексной жилой застройки предусматривается в рамках разработки проектов планировки территории. Размещение и проектирование учреждений культуры и искусства проводится в индивидуальном порядке в настоящее время.

Объекты физкультуры и спорта.

Одно плоскостная спортивная площадка запланирована к размещению в поселении в схеме территориального планирования муниципального района.

Расчет единовременной пропускной способности спортивных сооружений:

0,1093 х 1 900 = 208 человек.

Расчет минимальных размеров отдельных объектов физкультуры и спорта:

Спортивные залы общего пользования

1 093 х 0,35 = 383 м2

60м2 х 1,093 = 65,6 м2 площади пола.

Физкультурно-спортивные плоскостные сооружения.

19,5 га х 0,1093 = 2,1 га территории.

Параметры существующих физкультурно-оздоровительных сооружений в целом соответствуют нормативам. Размещение и проектирование дополнительно плоскостных спортивно-оздоровительных учреждений проводится в индивидуальном порядке.

Объекты торговли и общественного питания.

Объекты розничной торговли, помимо традиционного базирования в центре поселка за последнее десятилетие усилили фактор тяготения в своем размещении к основным улицам и узлам с высокой проходимостью населения. Основными проблемами состояния размещения и функционирования предприятий потребительского рынка являются: низкий уровень организации и архитектурно-планировочных характеристик сложившейся системы рынков и уличной торговли; отсутствие торговых комплексов, рассчитанных на обслуживание автомобилистов; неорганизованность транспортно-пешеходных связей на территориях объектов торговли отсутствие цивилизованных рынков.

Проблема сводится не только к дефициту торгового пространства в поселке. Многие из существующих объектов имеют неудовлетворительное качество, большинство магазинов поселка не отвечают современным технологическим и потребительским требованиям.

Анализ скудных данных о размещении объектов торговли позволяют сделать определенные выводы по обеспеченности населения поселения объектами потребительского рынка. Норматив расчета потребности по поселку торговыми площадями и посадочными местами в учреждениях питания составляют соответственно 44 посадочных мест и 328 м2 торговой площади. Населенные пункты поселения имеют обеспеченность торговыми площадями ниже нормативов. При этом сохраняется неравномерность в размещении предприятий торговли в жилых кварталах. Во многих из них ощущается нехватка предприятий мелкой розничной торговли.

В сложившейся ситуации решениями Генерального плана предлагается переход от ступенчатой системы организации объектов потребительского рынка к коммуникационной системе. Она предполагает преимущественное размещение объектов на основных направлениях улично-дорожной сети района не зависимо от их специализации. Получившая распространение в большинстве стран мира эта система отвечает рыночным требованиям размещения инвестиций в объекты потребительского рынка.

Так развитие и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает ее формирование в виде единой взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

-разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

-ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

- нацеленности на создание полноценной социально - ориентированной рыночной среды.

Развитие сети предприятий массового питания в перспективе должно строиться на расширении многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети массового питания.

Основополагающими принципами такого развития будут следующие:

- развитие сети предприятий общественного питания, опирающихся на индустриальные методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам потребителей (на дом, в офис, учреждения);

- развитие сети общественного питания вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, и автовокзалах.

В поселениях система бытового обслуживания населения в перспективе будет представлена предприятиями малого бизнеса – торговли и общественного питания.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания, таких как:

- малые торговые предприятия: специализированные и узкоспециализированные;

-  сетевые магазины, находящиеся в радиусе пешеходной доступности и торгующие широким спектром  продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничные торговые предприятия, принадлежащие производителю.

Объекты и учреждения общественного питания размещаются в общественно-деловых центрах и зонах.

Необходимо предусмотреть наличие данных объектов при разработке проектов планировки территории и правил землепользования и застройки в составах зонирования и правовом режиме их использования. Однако земельные участки, планируемые к размещению учреждений бытового обслуживания населения, предприниматели выбирают по своему усмотрению, на свой страх и риск в соответствии с коммуникационным принципом их размещения в населенных пунктах.

Объекты бытового обслуживания.

В структуре бытовых услуг наибольшее место занимают услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуги парикмахерские и ритуальные. Перспективное развитие и совершенствование сети предприятий бытового обслуживания должно осуществляться  в следующих направлениях:

- увеличения объема и качества выполнения услуг,

- обеспечение максимальных удобств, при минимальных затратах времени  населения на получение услуг за счет рационального размещения предприятий в системе расселения.

Норматив расчета потребности по поселку посадочными местами в учреждениях питания составляет 8 рабочих мест. В центральной части поселка уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания превышает эти нормативы. Предприятия местной сети бытового обслуживания должны размещаться в жилой застройке и быть максимально приближены к жителям - приемные пункты ремонта обуви, парикмахерские, химчистки, ателье по ремонту и пошиву одежды. Организация системы бытового обслуживания населения на 2012-2033 г. предусматривает:

- создание головных предприятий бытового обслуживания населения в центрах муниципального района;

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

- ремонт помещений комплексных приемных пунктов,

- приобретение автотранспорта для обслуживания сельского населения

-приобретение технологического оборудования для приемных пунктов, швейных мастерских, парикмахерских, ателье по ремонту обуви.

Земельные участки, планируемые к размещению учреждений бытового обслуживания населения, предприниматели и бизнесмены выбирают по своему усмотрению, на свой страх и риск.

Объекты ритуальных услуг.

В соответствии с укрупненными расчетами необходимая мощность (пропускная способность) учреждений ритуального обслуживания населения приведена в таблице. Существующие кладбище предлагается сохранить.

На территории сельского поселения расположено гражданское кладбище.

Рост смертности населения и соответственно рост территорий кладбищ не может продолжаться вечно. Необходимо постепенно и одновременно с традиционными видами захоронения развивать и нетрадиционные (кремацию). На территориях свободных для расширения кладбищ предлагается к размещению крематорий. Планируется предусмотреть свободные территории на перспективу для развития перспективных видов ритуальных услуг. В современных условиях выполненные расчеты следует считать минимальными.

Территории учреждений ритуального обслуживания населения

| Учреждения | Единица измерения | Число | 2013 год | 2023 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население |  |  |
|  |  |  | 839 | 966 | 1093 |
| Кладбища (все) | 0,24га | на 1 тыс. чел | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Объекты санитарной очистки территории.

В городском поселении Калач на Дону размещен полигон ТБО (за окружной автомобильной дорогой). По данным СТП муниципального района полигон заполнен на 20%. В соответствии с Федеральным законодательством  сюда запланирована утилизация ТБО с территории поселения или на полигоны других муниципальных районов.

В Генеральном плане предусмотрены возможности для мероприятий по планово-регулярной системе на территории поселения:

1. Сменность и периодичность вывоза отходов.

2. Техническое состояние мусоросборных (контейнерных) площадок.

3. Мойка и дезинфекция мусоросборников.

На территории дачных некоммерческих товариществ как и в населенных пунктах должна быть организована уборка территорий в соответствии с временем года, включающая удаление бытовых отходов. Накопление же металлолома и крупногабаритного мусора (старая мебель, строительный мусор, образующийся при текущем ремонте и т.д.) производится в съемных бункерах - накопителях. Бункеры-накопители расставляют в местах складирования мусора или металлолома. Для вывоза ТБО от жилых зданий, с проезжей части улиц и дорог учреждения ЖКХ поселения обязаны иметь машины специального назначения: мусоровозы, уборочные машины, ассенизационные машины. Расчет количества техники производиться при разработке отраслевых проектов, в зависимости от количества отходов и расстояний перевозки.

Перечень объектов социально-культурного назначения местного значения, планируемых для размещения и проведения реконструктивных мероприятий.

| №№ пп | наименование | количество мест | населенный пункт | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | 42 | п. Крепинский | жилая |
| 2. | Реконструкция Дома культуры | 150 | п. Крепинский | общественно-деловая |
| 3. | Спортивный зал | - | п. Крепинский | общественно-деловая |
| 4. | Рынок | - | п. Крепинский | общественно-деловая |

2. Параметры планируемого развития функциональных зон поселка.

Основные параметры развития функциональных зон.

| №№ п.п. | Наименование функциональных зон | Коэффи циент застройки | Плотно сть населе ния, чел/га | Коэффициент плотности застройки | Число автомобилей на расчетные единицы | Территории зеленых насаждений общего пользования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые, в том числе: -застройка одно, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками. | 0,2 | 20 | 0,4 | 300авто/1000 жит | 3 |
|  | -застройка блокированными жилыми домами. | 0,4 | 150 | 0,8 | 300авто/1000 жит. | 10 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественные центры, в том числе: многофункциональная застройка; специализированная застройка | 1,0 0,8 | 70 - | 3,0 2,4 | 7-10мест/100кв.м. торг. площади 3-5мест/100коек | 8-10 15-20 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная | 0,8 | - | 2,4 | 7-10мест/100работающих | 25 (с учетом СЗЗ) |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-складская | ПП | - | ПП | ПП | 40 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0,6 | - | 1,8 | 7-10мест/100раб | 25(сучетом СЗЗ) |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортной инфраструктуры | пп | пп | пп | пп | пп |

ПП – устанавливается проектами планировки